中山市第三人民医院2025年电子信息设备维保项目用户需求书

- 资格条件

- 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、政务法规规定的其他条件。

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的法人；

- 投标人在中山市有常驻的售后服务机构（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

- 为了更好的服务，投标人须具有合法的生产或销售（代理）经营权，如投标人为代理商或经销商，需提供本次运维无线AP设备原厂家针对本项目出具的售后服务承诺函并加盖公章

- 本项目不接受联合体投标；

- 项目预算 10  万元

- 运维概述

我院弱电设备（多媒体会议系统、无线AP网络设备）使用频率和要求较高，在使用过程中出现各种软硬件故障，影响医院正常工作秩序，针对上述设备的硬件、软件应用、网络通信及安全保障等方面需要进行全面运维维护，以确保各项设备能正常运行，为我院工作正常开展提供强有力的技术支持。

- 维护具体内容

提供一年期产品基础维护服务，在维护期内，提供项目运维清单内设备的基础运维工作多媒体会议系统（LED显示屏、音响系统、会议系统）和无线AP网络设备软硬件运维工作，保障各硬件设备稳定运行。

具体要求：

（1）LED显示屏、音响系统、会议系统，软硬件故障处理。LED显示屏更换的开关电源、显示控制芯片、通讯芯片和显示板上驱动芯片、控制系统、全部的硬件材料费用，LED显示屏所有软件维护；用户端的控制电脑、网络硬件等。；音响系统设备故障配件、会议系统故障配件，硬件故障更换配件必须为原厂配件。

（2）无线AP运维， AP硬件及及控制器软硬件处理。含硬件设备故障配件更换材料费用，硬件故障更换配件必须为原厂配件。

（3）精密空调、UPS故障处理，含硬件设备故障配件更换材料费用，硬件故障更换配件必须为原厂配件。

1.设备监控：实时监控AP状态(在线/离线) ，监控AP负载(用户数、流量)，检查AP温度、功率等硬件指标；

2. 性能优化：定期检查信道利用率，调整信道配置，优化发射功率，避免同频干扰，检查并调整漫游参数，

3.故障排查常见问题诊断：连接失败、速率低、频繁掉线，日志分析定位问题根源

4. 定期检查并升级AP固件等；

5.安全维护: 检查未授权AP，定期监控异常连接行为等。

- 维护期保养义务

- 提供的维修保养期限为1年，从维修保养协议生效之日算起。

- 为确保各项设备能正常工作。并每个季度对设备进行一次巡检，以排除潜在故障。如果突然出现故障，将在30分钟小时内响应，2小时内赶到现场，一般性故障最迟不超过12小时维修完毕。

- 对于严重设备故障,于24小时内排除故障。

- 重大活动前对所有设备进行一次巡检和维护，有需求提供现场保障服务。

- 维护期内一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。供应商承诺在规定时间内无偿提供不低于故障设备规格型号档次的备品备件供用户使用，直至故障设备修复。供应商具备有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

- 远程服务，提供7天24小时的远程技术支持，为客户设备的稳定运行提供有力保障，确保设备不中断。除此之外，维护服务还为客户建立详尽的客户服务档案，帮助客户进行服务历史情况回顾和总结。设有客户服务热线，提供全天候无间断的产品技术咨询、故障申报、硬件维修、培训需求受理、以及服务政策咨询等服务内容。

（1）技术咨询、故障申报、远程故障受理；

（2）产品技术咨询、设备硬件更换/维修、培训请求；

（3）服务产品咨询以及服务投诉与建议；

（4）最新版本获取、产品配套的用户配置手册；

（5）在线技术支持、在线咨询答疑；

- 备件要求

（1）要求有一定替换备件储备，以满足快速响应我院的需要。

（2）更快速响应备件需求，免去等待维修人员到场时间，缩短整个故障排除时长

（3）提供三种远程故障诊断（热线，远程软件，在线指导）及处理指导

（4）维修零等待，到货替换故障设备。

- 现场技术支持服务

在服务有效期内，当故障不能使用有效的远程支持方式进行解决时，将派遣工程师赶往用户现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除。

一旦确定需要前往现场，无论故障级别，工程师即赶往现场,排除故障。

技术支持具体响应时效如下：

| 产品名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 现场有限响应服务 | 每周7个工作日每天24小时全天候响应，在2小时内人员出发 |

- 定期设备检查

基于对服务双方终极目标是“最大限度避免故障发生”的理解，根据院方的需求，每隔一定的时间，对院方的保修设备进行全面检查，将可能存在的故障隐患提前诊断和处理，保障用户系统的稳健运转。

具体维护计划为：

- 每个季度（最长时间间隔）派经验丰富的工程师到用户现场进行全面检查维护。

2）详细记录定期检查服务的处理方式、过程、结果等现场工作纪要等。

3）根据巡检结果在巡查结束之日起的15日内向院方提交完整的季度阶段性巡检报告，并对巡检中发现的故障隐患提出改进方案。

- 现场备件更换维修服务

在维护服务期限内，为所有服务范围内设备的全部故障件的更换费用均由供应商负责，现场支持工程师到达现场并经过分析判断，认为其所随行携带的替换备件不能完全解决设备故障，需要再更换备件的，再次通过各种方式发送备件到院方指定地点，再由现场支持工程师实施维护操作。备件发送时间按照：备件在确认需要再更换备件后2小时内送达现场。

服务场所

实施地点、现场、故障现场是指安放在用户的维护服务清单所列的设备地点。具体由我院指定和解释。

- 维护服务约定时间

| 约定时间 | 7*24*2级别 |
| --- | --- |
| 故障分析判断时间 | 接到报障电话时30分钟内 |
| 故障确认时间 | 经过上述约定的故障分析判断时间内进行故障分析判定后，属于维护服务范围的，以中标人接到报障电话后30分钟作为故障确认时间 |
| 现场服务到达时间 | 经过上述约定的故障分析判断时间内进行故障分析判定后，属于维护服务范围的，工程师在2小时内到达现场 |
| 备件到达时间 | 确认为硬件故障后，4小时内由工程师携带备件到达现场（备件如不能携带也必须在故障确认后2小时内到达现场） |
| 现场服务恢复时间 | 工程师到达现场后24小时内修复故障 |

- 运维清单

| 多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、LED屏设备、显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P2小间距LED屏 | 7.68*2.88=22.12平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 22.12 | 行政楼六楼会议室 |
| 2 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/4G显卡/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 视频处理器 | 五画面；带载1040万、横向最大16384、纵向最大8192;输入:4xDVI, 1xHDMI2.0、1x3GSDI; 输出:16x网口，4x10G光纤，1xHDMI预监；支持HDR10高画质显示 | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 4 | 配电柜 | 20KW | 国产 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 55寸LED液晶显示屏 | 55英寸/1080P/HDMI | 国产 | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 6 | 24口千兆交换机 | 5120V2-28P-SI | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 2、音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单手持无线话筒 | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 4.00 | 行政楼六楼会议室 |
| 2 | 单头戴无线话筒 | XSW2-ME3 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 宽频无源定向天线 | A2003-UHF | sennheiser | 中国 | 套 | 3.00 |  |
| 4 | 调音台 | LX10-32 | sennheiser | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | TesiraFORTE DAN CI | biamp | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 6 | 电源时序器 | TDP-900 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 电源控制器 | KST-POWER8 | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 8 | DVD播放机 | DVD | 国产 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 9 | 主扩扬声器 | V2-1296B | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 10 | 主扩功放 | ST-600 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 11 | 中置扬声器 | V2-28B | community | 中国 | 只 | 1.00 |  |
| 12 | 中置功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 13 | 辅助扬声器 | V2-28B | community | 中国 | 只 | 4.00 |  |
| 14 | 辅助功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 15 | 超低扬声器 | V2-215SB | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 16 | 超低功放 | ST-600 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 17 | 返听扬声器 | MX10-B | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 18 | 返听功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 19 | 监听音箱 | 监听音箱 | 国产 | 中国 | 只 | 1.00 |  |
| 20 | 其他扩声配套附件 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3、会议发言跟踪系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | KST-M2203-C | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 | 行政楼六楼会议室 |
| 2 | 数字会议主席单元 | KST-M202F | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 数字会议代表单元 | KST-M204F | KONSETON | 中国 | 台 | 5.00 |  |
| 4 | 发言跟踪专用摄像机 | KST-CAM15 | KONSETON | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 4、智能中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络型中控主机(含无线路由) | KST-PCSII/CW | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 | 行政楼六楼会议室 |
| 2 | IPAD平板电脑 | MatePad | 华为 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 8路电源控制器 | KST-POWER8 | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 3路立体声音量控制器 | KST-VOLII | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 5寸嵌入式有线触摸屏 | KST-LT500W | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 16口千兆交换机 | 5120V2-20P-SI | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5、高清混插音视频切换系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混插矩阵（含输入、输出卡） | KST－MUX1616/CW | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 | 行政楼六楼会议室 |
| 6、录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清无线摄像机 | 高清1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 4.00 | 行政楼六楼会议室 |
| 2 | 高清视频无线接收器 | 高清视频无线接收器 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 无线便携式高清录播主机 | 无线便携式高清录播主机 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 单手持无线话筒（1拖2） | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 7、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED PAR灯、四管三基色灯、摇头电脑灯 | SPC046P | Nightsun | 中国 | 套 | 1.00 | 行政楼六楼会议室 |
| 2 | 电脑灯信号放大器 | GM035K | Nightsun | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 直通电源箱 | SM102 | Nightsun | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 1024专业控台 | GM089M | Nightsun | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 8、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | ND6842 | 国产 | 中国 | 个 | 2.00 |  |
| 2 | 配电箱 | 标准 | 国产 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 二、行政楼3层中、小会议室及住院大楼2/3/4/5层教学室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院大楼2层教学室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸移动式显示屏 | DS-D5B86RB/A（含OPS电脑/支架/无线投屏器） | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 | 住院楼2层示教室 |
| 2 | 单手持无线话筒（1拖1） | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 单头戴无线话筒 | XSW2-ME3 | sennheiser | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 4 | 会议数字音频处理器 | TesiraFORTE AI | biamp | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 音频处理器控制面板 | TEC-1s | biamp | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | 10/100/1000Mbps | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 电源时序器 | TDP-900 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 8 | 会议主扩扬声器 | DS8-B | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 9 | 会议主扩功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 10 | 天花扬声器 | C8 | community | 中国 | 只 | 4.00 |  |
| 11 | 天花扬声器功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 12 | 教学电脑主机 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 13 | 高清无线摄像机 | 高清1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 14 | 高清视频无线接收器 | 高清视频无线接收器 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | 无线便携式高清录播主机 | 无线便携式高清录播主机 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 2、线材及其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | ND6842 | 国产 | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 住院大楼3层教学室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸移动式显示屏 | DS-D5B86RB/A（含OPS电脑/支架/无线投屏器） | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 | 住院楼3层示教室 |
| 2 | 单手持无线话筒（1拖2） | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 单头戴无线话筒 | XSW2-ME3 | sennheiser | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 4 | 会议数字音频处理器 | TesiraFORTE AI | biamp | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 音频处理器控制面板 | TEC-1s | biamp | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | 10/100/1000Mbps | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 电源时序器 | TDP-900 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 8 | 会议主扩扬声器 | DS8-B | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 9 | 会议主扩功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 10 | 天花扬声器 | C8 | community | 中国 | 只 | 4.00 |  |
| 11 | 天花扬声器功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 12 | 教学电脑主机 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 13 | 高清无线摄像机 | 高清1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 14 | 高清视频无线接收器 | 高清视频无线接收器 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | 无线便携式高清录播主机 | 无线便携式高清录播主机 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | ND6842 | 国产 | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 住院大楼4层教学室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸移动式显示屏 | DS-D5B86RB/A（含OPS电脑/支架/无线投屏器） | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 | 住院楼4层示教室 |
| 2 | 单手持无线话筒（1拖2） | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 单头戴无线话筒 | XSW2-ME3 | sennheiser | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 4 | 会议数字音频处理器 | TesiraFORTE AI | biamp | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 音频处理器控制面板 | TEC-1s | biamp | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | 10/100/1000Mbps | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 电源时序器 | TDP-900 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 8 | 会议主扩扬声器 | DS8-B | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 9 | 会议主扩功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 10 | 天花扬声器 | C8 | community | 中国 | 只 | 4.00 |  |
| 11 | 天花扬声器功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 12 | 教学电脑主机 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 13 | 高清无线摄像机 | 高清1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 14 | 高清视频无线接收器 | 高清视频无线接收器 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | 无线便携式高清录播主机 | 无线便携式高清录播主机 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | ND6842 | 国产 | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 住院大楼5层教学室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸移动式显示屏 | DS-D5B86RB/A（含OPS电脑/支架/无线投屏器） | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 | 住院楼5层示教室 |
| 2 | 单手持无线话筒（1拖2） | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 单头戴无线话筒 | XSW2-ME3 | sennheiser | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 4 | 会议数字音频处理器 | TesiraFORTE AI | biamp | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 音频处理器控制面板 | TEC-1s | biamp | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | 10/100/1000Mbps | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 电源时序器 | TDP-900 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 8 | 会议主扩扬声器 | DS8-B | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 9 | 会议主扩功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 10 | 天花扬声器 | C8 | community | 中国 | 只 | 4.00 |  |
| 11 | 天花扬声器功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 12 | 教学电脑主机 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 13 | 高清无线摄像机 | 高清1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 14 | 高清视频无线接收器 | 高清视频无线接收器 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | 无线便携式高清录播主机 | 无线便携式高清录播主机 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | ND6842 | 国产 | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 诊疗综合楼3中、3小、5层会议室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊疗楼3F中会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸移动式显示屏 | DS-D5B86RB/A（含OPS电脑/支架/无线投屏器） | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 | 行政楼3层中会议室 |
| 2 | 单手持无线话筒（1拖1） | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 会议数字音频处理器 | TesiraFORTE CI | biamp | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 音频处理器控制面板 | TEC-1s | biamp | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 5 | 8口千兆交换机 | 10/100/1000Mbps | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 电源时序器 | TDP-900 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 音柱扬声器 | ENT212B | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 8 | 音柱功放 | ST-600 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 9 | 会议主扩扬声器 | ENT206W | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 10 | 会议主扩功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 11 | 天花扬声器 | C8 | community | 中国 | 只 | 8.00 |  |
| 12 | 天花扬声器功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 13 | 数字会议主机 | KST-M2203-C | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 14 | 数字会议主席单元 | KST-M202F | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | 数字会议代表单元 | KST-M204F | KONSETON | 中国 | 台 | 15.00 |  |
| 16 | 网络型中控主机(含无线路由) | KST-PCSII/CW | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 17 | IPAD平板电脑 | MatePad | 华为 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 18 | 8路电源控制器 | KST-POWER8 | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 19 | 3路立体声音量控制器 | KST-VOLII | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 20 | 5寸嵌入式有线触摸屏 | KST-LT500W | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 21 | 高清混插矩阵（含输入、输出卡） | KST－MUX0808/CW | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 22 | 高清无线摄像机 | 1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 23 | 高清视频无线接收器 | 高清1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 4.00 |  |
| 24 | 无线便携式高清录播主机 | 高清视频无线接收器 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 42U机柜 | ND6842 | 国产 | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 诊疗楼3F小会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸移动式显示屏 | DS-D5B86RB/A（含OPS电脑/支架/无线投屏器） | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 | 行政楼3层小会议室 |
| 2 | 单手持无线话筒（1拖1） | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 会议数字音频处理器 | TesiraFORTE CI | biamp | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 音频处理器控制面板 | TEC-1s | biamp | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 5 | 8口千兆交换机 | 10/100/1000Mbps | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 电源时序器 | TDP-900 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 会议主扩扬声器 | ENT206W | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 8 | 会议主扩功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 9 | 天花扬声器 | C8 | community | 中国 | 只 | 4.00 |  |
| 10 | 天花扬声器功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 11 | 数字会议主机 | KST-M2203-C | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 12 | 数字会议主席单元 | KST-M202F | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 13 | 数字会议代表单元 | KST-M204F | KONSETON | 中国 | 台 | 15.00 |  |
| 14 | 网络型中控主机(含无线路由) | KST-PCSII/CW | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | IPAD平板电脑 | MatePad | 华为 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 16 | 8路电源控制器 | KST-POWER8 | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 17 | 3路立体声音量控制器 | KST-VOLII | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 18 | 5寸嵌入式有线触摸屏 | KST-LT500W | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 19 | 高清混插矩阵（含输入、输出卡） | KST－MUX0808/CW | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 20 | 高清无线摄像机 | 高清1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 21 | 高清视频无线接收器 | 高清视频无线接收器 | 海康威视 | 中国 | 台 | 4.00 |  |
| 22 | 无线便携式高清录播主机 | 无线便携式高清录播主机 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | ND6842 | 国产 | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 诊疗楼5F会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸移动式显示屏 | DS-D5B86RB/A（含OPS电脑/支架/无线投屏器） | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 | 行政楼5层会议室 |
| 2 | 单手持无线话筒（1拖1） | XSW2-835 | sennheiser | 中国 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 会议数字音频处理器 | TesiraFORTE CI | biamp | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 音频处理器控制面板 | TEC-1s | biamp | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 5 | 8口千兆交换机 | 10/100/1000Mbps | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 电源时序器 | TDP-900 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 会议主扩扬声器 | ENT206W | community | 中国 | 只 | 2.00 |  |
| 8 | 会议主扩功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 9 | 天花扬声器 | C8 | community | 中国 | 只 | 4.00 |  |
| 10 | 天花扬声器功放 | ST-300 | CAH | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 11 | 数字会议主机 | KST-M2203-C | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 12 | 数字会议主席单元 | KST-M202F | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 13 | 数字会议代表单元 | KST-M204F | KONSETON | 中国 | 台 | 15.00 |  |
| 14 | 网络型中控主机(含无线路由) | KST-PCSII/CW | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | IPAD平板电脑 | MatePad | 华为 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 16 | 8路电源控制器 | KST-POWER8 | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 17 | 3路立体声音量控制器 | KST-VOLII | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 18 | 5寸嵌入式有线触摸屏 | KST-LT500W | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 19 | 高清混插矩阵（含输入、输出卡） | KST－MUX0808/CW | KONSETON | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 20 | 高清无线摄像机 | 高清1080P | 海康威视 | 中国 | 台 | 2.00 |  |
| 21 | 高清视频无线接收器 | 高清视频无线接收器 | 海康威视 | 中国 | 台 | 4.00 |  |
| 22 | 无线便携式高清录播主机 | 无线便携式高清录播主机 | 海康威视 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 2、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | ND6842 | 国产 | 中国 | 个 | 1.00 |  |
| 管线及配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线缆\管材\其他配套 |  | 国产 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 无线AP网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大功率无线接入点-FIT | EWP-WA6330-FIT | H3C | 中国 | 台 | 40.00 | 医院各楼层 |
| 2 | 无线接入点-FIT | EWP-WA6320-SI-FIT | H3C | 中国 | 台 | 115.00 |  |
| 3 | 无线控制器 | EWP-WX3520X | H3C | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | S5130S-28P-HPWR-EI | H3C | 中国 | 台 | 5.00 | 弱电间 |
| 5 | 16口POE交换机 | LS-5130S-20P-PWR-EI-H1 | H3C | 中国 | 台 | 18.00 |  |
| 6 | 24口光交换机 | S5560X-30F-EI(含2个150W电源和2个风扇模块) | H3C | 中国 | 台 | 1.00 | 行政楼四层网络机房 |
| 7 | 光模块、授权等 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | H3C | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 8 | 网络跳线 |  | 国产 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1、一层急诊大堂门口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 8.62*0.58=5平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 5.00 | 诊疗楼一层急诊大堂门口 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 | 诊疗楼急诊护士站 |
| 4 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.2、一层门诊大堂门口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 9.984*1.728=17.25 | 蓝普 | 中国 | m2 | 17.25 | 诊疗楼门诊大堂门口 |
| 3 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 | 诊疗楼门诊护士站 |
| 4 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.3、一层急诊大堂护士站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 4.03*0.58=2.32平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 2.34 | 诊疗楼急诊大堂护士站 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 14、一层药房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 9.79*0.58=5.68平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 5.68 | 诊疗楼门诊药房 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.5、一层门诊大堂显示大屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 3.84*2.304=8.847平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 8.85 | 诊疗楼门诊大堂电梯旁 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.6、一层门诊大堂收费挂号区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 8.26*0.58=4.76平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 5.00 | 诊疗楼一层门诊大堂收费挂号区 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.7、一层门诊导诊护士站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 6.72*0.58=3.87平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 3.90 | 诊疗楼一层门诊导诊护士站 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.8、一层儿科评测区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 5.95*0.58=3.45平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 3.45 | 诊疗楼一层儿科评测区 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.9、一层心理咨询区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 4.80*0.58=2.76平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 2.78 | 诊疗楼一层心理咨询区 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.10、一层轻症住院大堂收费处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 4.03*0.58=2.32平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 2.34 | 诊疗楼一层轻症住院大堂收费处 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.11、一层诊室显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分诊显示屏 | 21.5寸/Windows/Android | 鑫酷锐 | 中国 | 台 | 18.00 | 诊疗楼一层诊室 |
| 1.12、二层门诊大堂显示大屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 3.84*2.304=8.847平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 8.85 | 诊疗楼二层门诊大堂电梯旁 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.13、二层影像科导诊台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 6.72*0.58=3.87平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 3.90 | 诊疗楼二层影像科导诊台 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 1.14、二层诊室显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分诊显示屏 | 21.5寸/Windows/Android | 鑫酷锐 | 中国 | 台 | 9.00 | 诊疗楼二层诊室 |
| 2.1、一层药房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3户外小间距LED屏 | 3.46*0.58=1.99平方米 | 蓝普 | 中国 | m2 | 2.01 | 住院楼一层药房 |
| 2 | 视频处理器 | 单画面；带载130万、横向最大3840、纵向最大1920; U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制（选配）；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio;输岀:2x网口、1xAudio | 诺瓦 | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 控制电脑 | I5/8G/1TB/千兆网卡/WIN10/21.5英寸液晶显示器 | 联想 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 合并式功放（含麦克风） | MPA-060 | 中讯 | 中国 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 显示屏配件、结构等 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 管线及配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线缆\管材\其他配套 |  |  | 中国 | 套 | 1.00 |  |
| 信息机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 |  |  | 中国 | 台 | 4 | 行政楼四楼信息大机房 |
| 2 | UPS |  |  | 中国 | 台 | 2 |  |